PROGRAM DOCUMENT

自作ゲームエンジン
プログラム説明資料

3D探索アクションを題材にした、DirectX 12ベースのゲーム／ツール統合設計

日本工学院専門学校　LE3C 15
チハラ シゴウ
2026年8月　月次提出

1. 全体設計

実行、編集、描画、ゲーム進行を役割別に分離し、MyGameはライフサイクル呼出しに集中させています。

MyGame：Initialize / Update / Draw / Finalizeの窓口

GameRuntime：ゲーム全体の更新と描画の統括

各Controller：ステージ、天候、カメラ、UI、シーン遷移を担当

Manager群：テクスチャ、モデル、パーティクル、ライト等のリソース管理

狙い

巨大化していたMyGame.cppの処理を分割し、機能の所在を明確化。追加機能がゲーム本体へ波及しにくい構成にしました。

2. プレイヤーとカメラ

移動・ジャンプ・落下時のスポーン／中継地点復帰

追従カメラと全体カメラの切替

マウスとXboxコントローラーによる回転・ズーム

スターとの接触判定、取得演出、クリアシーンへの進行

入力はキーボードとXInputを共通のプレイヤー更新へ渡し、操作デバイスによってゲームロジックが分岐しすぎないようにしています。

ゲームプレイ画面。ステージ、ゴール、天候演出を同時に確認できる。

3. ステージ制作と外部連携

ImGuiステージエディタで配置・削除・回転・保存

保存済みステージと外部レベルの一覧表示

Blenderから出力したJSONをゲームとエディタの両方で読込

起動中のファイル変更を検知し、確認後に再読込

外部ツールで編集した結果を短い反復で確認できるため、ステージ制作の試行回数を増やせます。

4. 天候・照明・エフェクト

天候プリセットで空色、明るさ、ライト、パーティクルを一括変更

雨・雪の衝突地点で専用パーティクルを生成

Tempest Stormの雲・風雨・雷をゲームシーンへ統合

複数光源によりプレイヤーライトと雷光を同時使用

シーン遷移時に天候とポストエフェクトをNormalへ復帰

暗天候時のステージ。環境光と雷演出がゲーム空間へ反映される。

5. GPUスキニングとアニメーション

Compute Shaderで頂点スキニングを実行

複数メッシュ／複数マテリアルのモデルを扱う

アニメーション間を補間し、急なTポーズへの復帰を抑制

ボーン・ジョイント・名前・軸をデバッグ表示

右手ジョイントへ武器、左手ジョイントへGPUパーティクルを追従

CPUで全頂点を毎フレーム変形せず、GPU側に処理を寄せることで、モデル切替や複数描画へ拡張しやすい構成を目指しています。

6. シーン管理・描画・安定性

BaseSceneを継承したTitleScene／GameClearSceneを実装

SceneManagerとSceneFactoryで生成・更新・描画・終了処理を統一

タイトル、ステージセレクト、ゲーム、クリアの遷移を明示

クリア文字の表示完了後、画面奥で花火を次シーンまで継続

GPUパーティクル、ポストエフェクト、複数ライトの状態をシーン単位で管理

今後の改善

GPU負荷の計測、モデル切替の回帰テスト、ステージデータ検証、ゲーム側の完了定義に沿った自動チェックを追加し、作品としての安定性を高めます。